Object_detection模型

本报告整理 yolov8n、yolov8best 和 bestnew 三个目标检测模型在 Ethos-U85-1024 上的部署信息。模型输出 shape、数据类型、输出缓冲和 Vela 内存统计根据模型文件及对应 summary.csv 填写；FVP 实测性能按后续测试结果补充。

输入输出说明

三个模型均接收 256×256 或 640×640 RGB 图像并输出目标检测相关张量。yolov8n 和 yolov8best 为单路 FP32 输出；bestnew 为 INT8 输入和四路 INT8 输出。各模型的详细部署信息如下。

性能分析与部署信息

Yolov8n（yolov8n_int8）

模型目录：/home/xx/alif_ml-embedded-evaluation-kit/vela_output/yolov8n_int8_z1024_dedicated；以下模型大小取自 Vela 优化后的 .tflite 文件，内存统计取自对应 summary.csv。

1. 部署配置

模型任务1：目标检测

输入尺寸：640 × 640；输入张量 [1, 3, 640, 640]，FP32，输入缓冲约 4.69 MiB

目标平台：Corstone SSE-320 FVP + MPS4 HPI-0376B

NPU：Ethos-U85-1024

部署配置：Dedicated_Sram；权重和特征图存储区域均为 DRAM

Vela 模型文件：yolov8n_int8_vela.tflite（3,107,392 B）

2. 模型输出

部署后的 TFLite 模型采用单路 FP32 输出，输出格式如下：

| 输出张量 | Shape | 类型 / 输出占用 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| serving_default_output_0_output_dequant | [1, 84, 8400] | FP32；2,822,400 B（2.69 MiB） | 4 个边界框参数 + 80 个类别分数；8400 = 80×80 + 40×40 + 20×20 个候选位置 |

输入和输出均为 FP32；输出缓冲约 2.69 MiB，部署时需结合后处理完成边界框解码、类别筛选和 NMS。

3. 部署资源占用

| 指标 | 占用 / 统计 |
| --- | --- |
| PTE 模型文件大小 | 3,107,392 B（2.96 MiB；3.11 MB） |
| Vela 编码后权重 | 2,956,112 B（2.82 MiB） |
| SRAM memory used | 382.61 KiB |
| DRAM memory used | 12,205.03 KiB（11.92 MiB） |
| 权重 / 特征图存储区域 | DRAM / DRAM |
| 输出缓冲 | 2.69 MiB（不含后处理临时缓冲） |

该模型的 Vela 统计显示 DRAM 占用明显高于另外两个模型；实际板级 RAM、Flash 和 MODEL_DDR 百分比需结合最终部署链接结果确认。

4. NPU 加速与推理性能

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| Vela memory mode | Dedicated_Sram |
| Vela passes after fusing | 231 |
| Delegated nodes / non-delegated nodes | 待从运行日志补充 |
| Delegated subgraph | 待从运行日志补充 |
| NPU ACTIVE | 83,516,380 cycles |
| NPU SRAM RD / WR | 2,889,551 / 783,407 beats |
| NPU EXT RD / WR | 5,024,955 / 3,194,600 beats |
| NPU IDLE | 10,016 cycles |
| NPU TOTAL | 83,526,396 cycles |
| CPU TOTAL | 131,536,581 cycles |
| DURATION | 2,570 ms / inference（约 2.57 s） |

5. 检测结果

测试图片：000000000785.jpg；共检测到 4 个目标：

| 序号 | 类别 | 置信度 | 检测框（x, y, w, h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | person | 0.499966 | (269, 74, 320, 510) |
| 1 | skis | 0.453094 | (149, 549, 480, 40) |
| 2 | person | 0.175769 | (531, 88, 7, 8) |
| 3 | skis | 0.140615 | (462, 539, 160, 55) |

YOLOv8 use case terminated successfully。

Yolov8best（best_int8）

模型目录：/home/xx/alif_ml-embedded-evaluation-kit/vela_output/best_int8_z1024；模型性能字段先保留为待实测。

1. 部署配置

模型任务1：目标检测

输入尺寸：256 × 256；输入张量 [1, 3, 256, 256]，FP32，输入缓冲约 768 KiB

目标平台：Corstone SSE-320 FVP + MPS4 HPI-0376B

NPU：Ethos-U85-1024

部署配置：Shared_Sram；特征图存储于 SRAM，权重存储于 DRAM

Vela 模型文件：best_int8_vela.tflite（3,210,880 B）

2. 模型输出

部署后的 TFLite 模型采用单路 FP32 输出，输出格式如下：

| 输出张量 | Shape | 类型 / 输出占用 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| serving_default_output_0_output_dequant | [1, 84, 1344] | FP32；451,584 B（441 KiB） | 4 个边界框参数 + 80 个类别分数；1344 = 32×32 + 16×16 + 8×8 个候选位置 |

输入和输出均为 FP32；输出缓冲约 441 KiB，需在后处理中完成边界框解码、类别筛选和 NMS。

3. 部署资源占用

| 指标 | 占用 / 统计 |
| --- | --- |
| PTE 模型文件大小 | 3,210,880 B（3.06 MiB；3.21 MB） |
| Vela 编码后权重 | 3,071,840 B（2.93 MiB） |
| SRAM memory used | 1,475.25 KiB（1.44 MiB） |
| DRAM memory used | 3,082.44 KiB（3.01 MiB） |
| 权重 / 特征图存储区域 | DRAM / SRAM |
| 输出缓冲 | 441 KiB（不含后处理临时缓冲） |

该模型的 Vela 配置为 Shared_Sram，特征图占用 SRAM，权重放在 DRAM；板级 RAM、Flash 和 MODEL_DDR 百分比待最终部署后补充。

4. NPU 加速与推理性能

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| Vela memory mode | Shared_Sram |
| Vela passes after fusing | 230 |
| Delegated nodes / non-delegated nodes | 待实测 |
| Delegated subgraph | 待实测 |
| NPU / CPU cycles | 待实测 |
| FVP 实测单次推理时间 | 待实测 |

5. 检测结果

FVP 实测检测结果、日志及样例截图：待补充。

Bestnew（best_int8_new）

模型目录：/home/xx/alif_ml-embedded-evaluation-kit/vela_output/best_int8_new_z1024；模型性能字段先保留为待实测。

1. 部署配置

模型任务1：目标检测

输入尺寸：256 × 256；输入张量 [1, 256, 256, 3]，INT8，输入缓冲约 192 KiB

目标平台：Corstone SSE-320 FVP + MPS4 HPI-0376B

NPU：Ethos-U85-1024

部署配置：Shared_Sram；特征图存储于 SRAM，权重存储于 DRAM

Vela 模型文件：best_int8_new_vela.tflite（475,536 B）

2. 模型输出

部署后的 TFLite 模型采用三路多尺度特征图和一路候选位置置信度输出：

| 输出张量 | Shape | 类型 / 输出占用 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| PartitionedCall:1 | [1, 16, 16, 79] | INT8；20,224 B（19.75 KiB） | 16×16 检测尺度特征图：64 个边界框回归分布值（4×16）+ 15 个类别输出 |
| PartitionedCall:3 | [1, 1, 1344] | INT8；1,344 B（1.31 KiB） | 1344 个候选位置的目标性 / 置信度输出 |
| PartitionedCall:0 | [1, 32, 32, 79] | INT8；80,896 B（79.00 KiB） | 32×32 检测尺度特征图：64 个边界框回归分布值（4×16）+ 15 个类别输出 |
| PartitionedCall:2 | [1, 8, 8, 79] | INT8；5,056 B（4.94 KiB） | 8×8 检测尺度特征图：64 个边界框回归分布值（4×16）+ 15 个类别输出 |

四路输出合计 97,520 B（95.23 KiB）；模型输入、输出和量化参数均为 INT8，后处理需按对应 scale / zero-point 反量化。

3. 部署资源占用

| 指标 | 占用 / 统计 |
| --- | --- |
| PTE 模型文件大小 | 475,536 B（464.39 KiB；0.48 MB） |
| Vela 编码后权重 | 429,808 B（419.73 KiB） |
| SRAM memory used | 273.00 KiB |
| DRAM memory used | 425.64 KiB |
| 权重 / 特征图存储区域 | DRAM / SRAM |
| 四路输出缓冲合计 | 97,520 B（95.23 KiB） |

该模型的 Vela 统计显示模型文件、SRAM 和 DRAM 占用均较小；板级资源百分比待最终部署链接后补充。

4. NPU 加速与推理性能

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| Vela memory mode | Shared_Sram |
| Vela passes after fusing | 284 |
| Delegated nodes / non-delegated nodes | 待实测 |
| Delegated subgraph | 待实测 |
| NPU / CPU cycles | 待实测 |
| FVP 实测单次推理时间 | 待实测 |

5. 检测结果

FVP 实测检测结果、日志及样例截图：待补充。